УДК 621.391.01

# ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРИЗНАКОВ

Ханджян О.А.,  Ханджян А.О.

Представление, сигнал, признак, функция, моделирование.

Известно представление периодических сигналов с помощью степенного ряда. Показано, что для этой цели может быть использована также конечная последовательность признаков. В работе сформулированы математические основы и средства такого представления.

## Введение

Функция y=ft - одно из основных понятий  математики, выражающее зависимость одной переменной величины от другой. Функция - классическое средство моделирования вообще и периодических процессов в частности.

Физически реальный периодический сигнал образуется в результате движения в пространственно-временном континууме. Из опыта известно, что пространство симметрично, а время асимметрично, и в этом смысле пространственно-временной континуум является сущностью, объединяющей две противоположности, которые, как утверждает современная физика, тем самым тесно связаны между собой.

Между тем классическое моделирование отражает вполне определенную точку зрения, когда считается, что периодический сигнал формируется путем изменения значения его амплитуды, т.е. пространственной компоненты. Время при этом выступает как независимая переменная. Изначальная симметрия компоненты амплитуды обуславливает для любого элемента существование противоположного элемента. Именно следствием этого подхода является то, что классическое моделирование сигналов базируется на функцию и использует симметричные конструкции  основных понятий теории таких, как числовая ось, линейное пространство, линейное преобразование, и в целом образует представление, которое развито в рамках математической структуры, базирующейся на арифметические операции.

В то же время объективно существует вторая альтернатива, которая исследуется в данной работе. Можно считать, что периодический сигнал образуется в результате изменения временной компоненты, т.е. независимой переменной является амплитуда. Исходя из  свойства асимметрии времени эта альтернатива должна быть реализована в рамках самостоятельной асимметричной системы моделей.

К асимметричной модели в связи с периодическим сигналом можно придти, если для представления периодического сигнала вместо функции  использовать связанную с ним область, представляющую собой часть плоскости, имеющую форму сигнала. Для этого необходимо сперва специальным образом задать плоскость координат. Это делается в данном случае с помощью двух положительных полуосей, отвечающих одномерным  асимметричным множествам A  и T+. Произведение  этих одномерных множеств образует двумерное множество W=A+´T+ плоскости координат, части которой являются областями.

Будем рассматривать множество допустимых областей IÌW, тогда области x1,x2...xnÎI можно использовать для представления периодических сигналов. Множество допустимых областей образует очевидным образом булеву структуру áI,&,V⟩, в которой область I принимается за единицу, рис.1. При этом каждая область x - это симплициальный комплекс, образованный совокупностью горизонтальных линий ( симплексов ), имеющих  конкретные размеры по длине и отвечающих значениям независимой переменной aÎA+.

Переход к представлению в рамках теории решеток предполагает также применение другого принципа анализа объектов. Этот принцип заключается в том, что периодические сигналы рассматриваются  не индивидуально, а как представители некоторых классов объектов. Этот принцип ориентирован на косвенное задание объектов с помощью их свойств или признаков, определяющих не один объект, а совокупность эквивалентных объектов [1].

Целью работы является создание математических средств разложения периодических сигналов по системе признаков в рамках асимметричной модели. В этом смысле эта работа является продолжением серии работ по теории асимметричной системы моделирования сигналов [3] .

## 1. Анализ классического подхода к моделированию

Основное преимущество использования функции заключается в том, что правило отнесения значениям времени t соответствующих им значений амплитуды a чаще всего задается формулой, устанавливающей, какие вычислительные операции надо произвести над переменной t, чтобы найти a. При этом левая часть формулы является обозначением или именем  объекта, а правая часть формулы - моделью объекта, отнесенная к его амплитудному значению. К вычислительным аналитическим операциям, кроме четырех действий арифметики, принято относить также операции перехода к пределу, т.е. нахождение по заданной последовательности чисел a1,a2,... ее предела liman, если он существует, хотя никаких общих способов производства этой операции нет.

Известно, что аналитически изобразимая функция, это  функция, значения которой получаются из значений t и постоянных величин при помощи арифметических действий и предельных переходов.

Гармоническая синусоидальная функция является элементарной аналитически изобразимой функцией

(1)	t

На примере гармонической синусоидальной функции рассмотрим основные особенности классической модели по отношению к определяемому ею периодическому сигналу.

Первая особенность связана с тем, что знакопеременный ряд, лежащий в основе аналитического выражения для функции, обеспечивает приближение соответствующего периодического сигнала вполне определенным образом. Воспроизведение периодического сигнала начинается с первого периода от начала координат, и с увеличением числа членов ряда n распространяется в обе стороны от начала координат. Это обусловлено тем, что ряд образован степенными функциями вида tnn!, а график такой функции при увеличении значения n все более "прижат" к нулевой линии в начале координат и "начинает работать", давать вклад  в образование результирующей формы кривой на все более отдаленных периодах, рис. 2 [2].

Качественно этот процесс приближения можно охарактеризовать так: с увеличением числа членов ряда n растет число воспроизводимых периодов сигнала.

Далее сравним между собой аналитические представления в виде ряда для разных сигналов:

ex=1+x1!+x22!+...+xnn!,

(2)	ex=1+x1!+x22!+...+xnn!

cosx=1-x22!+x44!−...

Выбранные примеры относятся к сигналам, существенно отличающимся по форме друг от друга при их визуальном восприятии. Тем не менее, эта разница на уровне аналитических представлений в виде ряда напрямую не прослеживается и в этом заключается вторая особенность классического представления. Как известно, это представление ориентировано на отображение спектрального состава рассматриваемого сигнала.

## 2. Элементарные преобразования сигналов

Базовые математические средства представления сигналов в рамках теории решеток описаны в [3]. Рассмотрим элементарные преобразования для сигналов как объектов, являющихся составными частями множества структуры áI,&,V⟩. Рассмотрим сперва случай одного сигнала. Для него допустимы следующие преобразования.

Преобразование перехода к дополнению. Инверсия сигнала, которая осуществляется путем инвертирования симплексов на всех уровнях напряжения в пределах размаха амплитуды области I, обеспечивает переход от сигнала x к его дополнению x. Для изображения сигнала на плоскости, такое преобразование можно рассматривать как переход от позитивного изображения к негативному изображению в пределах области I.

Преобразование сортировки. Пусть задана область амплитуд разбитая на n уровней путем квантования. В общем виде класс wS всех сигналов в этой области амплитуд определяется с помощью совокупности вида

(3)	wS=1»YS,x»Y2S,x»...»YnS,x»0 ,

содержащую n частных классов YS,x на уровнях квантования для выбранного способа x разбиения  на кванты, и при этом

YnS,x=zn=x1∧x2∧...xn...Y3S,x=z3=x1∧x2∧x3Úx1∧x2∧x4Ú...xn−2∧xn−1∧xnY2S,x=z2=x1∧x2Úx1∧x3Ú...xn−1∧xnY1S,x=z1=x1Úx2Úx3Ú...xn.

где S - знак совокупности.

В сокращенном виде логическое уравнение для частного класса записывается следующим образом

(4)	YiS,x=zi=Vi=1,2,...nCnix1∧x2∧...,

где Cni это сочетание из n по i [3].

Подключим логическое устройство сортировки, реализованное, например, на логических элементах "И" и "ИЛИ", соединенных между собой по схеме, описываемой логическими уравнениями

(5)	Vi=1,2,...nCnix1∧x2∧...,

которая также приведена в [3].

При поступлении сигнала x, занимающего некоторое произвольное число уровней квантования, значениям x1,x2...xn, присваиваются значения симплексов сигнала x на соответствующих уровнях квантования. В результате в данном устройстве выполняется сортировка симплексов, обеспечивающая упорядоченное размещение симплексов такое, что более короткие по длине симплексы размещаются выше более длинных. Такое размещение будем называть упорядочением  снизу-вверх и помечать вертикальной стрелкой в обозначении  сигнала x­. Отметим, что у физически реального сигнала симплексы упорядочены снизу- вверх, а у его дополнения наоборот сверху-вниз.

Преобразование смещения. Рассматривается смещение сигнала как во времени, так и по амплитуде. Смещение по времени осуществляется путем сдвига всех симплексов на одинаковую величину задержки в горизонтальном направлении. Смещение по амплитуде или нормализация  сигнала обеспечивается путем устранения  смещения сигнала в области амплитуд I на постоянную величину и заключается в исключении симплексов тождественно равных единице.

Последовательное выполнение преобразований перехода к дополнению, сортировки и нормализации для некоторого исходного сигнала x­ приводит к образованию его сигнала дополнения x­ специального вида с симплексами, упорядоченными по длине одинаковым образом с симплексами в представлении исходного сигнала, рис.3.

Рассмотрим случай нескольких сигналов. Совместная сортировка нескольких сигналов, поступающих по разным уровням квантования x единой области амплитуд I, приводит к образованию сигнала арифметической суммы для этих сигналов. В частности, совместная сортировка сигнала x­ и его дополнения специального вида x­ приводит к образованию сигнала тождественно равного единице в пределах размаха амплитуды этого сигнала.

Преобразования сравнения. Возможны также разнообразные сравнения сигналов, среди которых наиболее важными являются сравнения по отношению упорядоченности и отношению эквивалентности. Отношение эквивалентности для сигналов x1 и x2 вырабатывается по результату преобразования симплексов по логическому уравнению y=x1∧x2Úx1∧x2на всех уровнях квантования и реализуется логической схемой "Исключительное ИЛИ".

## 3. Разложение сигналов по системе признаков

При этом способе моделирования объекты выступают как представители класса, объединяющего множество эквивалентных объектов. Принадлежность объекта к некоторому классу зависит от наличия у объекта признака, характеризующего этот класс. Укажем систему признаков, использующую элементарные преобразования и позволяющую осуществлять локализацию объектов путем перехода от классов к подклассам объектов.

Признак присутствия сигнала на входе. Определять поступление сигнала на вход можно с помощью схемы "Исключительное ИЛИ" таким способом, как показано на рис.4. Только при отсутствии входного сигнала сигнал на выходе схемы "Исключительное ИЛИ" тождественно равен нулю.

Признак периодичности. Оценка по этому признаку позволяет обнаруживать сигналы с периодической формой. Для этого необходимо выполнить преобразование "Исключительное ИЛИ" между исследуемым сигналом и тем же самым задержанным сигналом на время t. При плавном увеличении значения t от нуля вверх и при t=T0 сигнал на выходе блока, реализующего функцию "Исключительное ИЛИ", становится равным нулю, что позволяет установить периодичность и зафиксировать класс исследуемого объекта, рис. 5. Этот класс сам по себе весьма широк, поскольку объединяет всевозможные по форме и амплитуде сигналы с периодом T0.

Признак симметрии. Этот признак связан с разделением класса периодических сигналов на подклассы симметричных и асимметричных сигналов, т.е. обеспечивает сужение исходного класса. Под симметричными объектами здесь понимаются сигналы с одинаковой формой положительной и отрицательной полуволн (по терминологии классической теории моделирования, рассматривающей двухполярный сигнал, соответствующий поступающему однополярному сигналу).

Для этого необходимо выполнить преобразование "Исключительное ИЛИ" между сигналом x­ и его дополнением x­  специального вида, задержанным на величину t=T02, рис.6. Дополнение специального вида образуется из исходного сигнала путем инвертирования, сортировки S и нормализации H.

Этим признаком обладают, например, симметричные формы следующих классов: 0; меандр; гармонический сигнал; сигнал треугольной формы; сигнал, подобный гармоническому сигналу, полуволны которого образованы полуокружностями и т.д.

Последнее возможное сужение класса периодических сигналов обеспечивает признак формы. Этот признак базируется на теореме о неподвижной точке.

Теорема. При совместной сортировке сигнала и того же самого сигнала, задержанного на переменную величину t (суммировании), имеется такое значение t, при котором размах образованного сигнала равен размаху исходного сигнала.

Доказательство. При совместной сортировке с последующей нормализацией произвольного сигнала и второго такого же сигнала образуется объект с удвоенным размахом. Если этот сигнал симметричный, то при совместной сортировке такого сигнала и сигнала, сдвинутого на половину периода, с последующей нормализацией возникает сигнал тождественно равный нулю. Поэтому в силу непрерывности всегда найдется такое значение для величины сдвига, при котором полученный сигнал будет иметь тот же самый размах.

Для асимметричного сигнала совместная сортировка с нормализацией с тем же сигналом, сдвинутым на длительность импульса - если длительность сигнала меньше половины периода, и сдвинутого на длительность интервала между импульсами - если длительность сигнала больше половины периода, обеспечивает сигнал с тем же размахом.

Константы ноль и единица в этой системе моделирования являются предельными случаями сигналов. Для них сортировка и нормализация приводят к сигналу тождественно равному нулю. Что и требовалось доказать.

В общем случае совместная сортировка и нормализация сигнала и задержанного сигнала в неподвижной точке T, сопровождается трансформацией формы сигнала. Неподвижная точка важна потому, что позволяет рассматривать неограниченное число повторных преобразований. Во всех других случаях повторные преобразования ведут либо к уменьшению, либо к увеличению размаха сигнала до предельных значений через ограниченное число повторных преобразований.

Разные по форме сигналы имеют разные величины для значений неподвижной точки. Для симметричных распространенных форм сигналов эти значения равны: 12T0 - для меандра, 13T0 - для гармонической формы, 14T0 - для треугольной формы, 14T0 - для формы, образованной двумя полуокружностями вместо полуволн синусоиды.

Алгоритм обнаружения неподвижной точки показан на рис.7. Основная часть алгоритма включает проведение сортировки с последующей нормализацией ( сложением ) для входного и задержанного входного сигналов. К ним добавлены блоки, преобразующие входной и выходной сигналы в сигналы тождественно равные единице в пределах размаха сигнала. Это позволяет свести задачу обнаружения к определению отношения эквивалентности для двух уровней напряжения, одного для исходного и другого для преобразованного сигналов. Отношение эквивалентности фиксируется с помощью схемы "Исключительное ИЛИ". Здесь размах входного сигнала, вообще говоря, может быть любым лишь бы он находился в пределах заданной области амплитуд.

Возвращаясь к задаче обнаружения признака формы отметим, что собственно обнаружение заключается в определении значения неподвижной точки для исследуемого сигнала. При этом среди множества форм сигналов можно указать две формы: меандр и гармоническую форму, которые соответствуют предельным случаям форм и занимают ключевое положение среди всех других форм сигналов. Для них существуют упрощенные алгоритмы обнаружения, которое, кроме того, можно выполнить за один шаг вычисления.

Для меандра алгоритм обнаружения показан на рис.8. В процессе преобразования меандр трансформируется в форму тождественно равную нулю. Для гармонической формы алгоритм обнаружения представлен на рис.9. Гармоническая форма это единственная форма, которая при обнаружении сохраняется без изменения. Гармоническая форма инвариантна ко всем преобразованиям, она обладает свойством абсолютной симметрии.

Для всех других форм процесс обнаружения сопровождается трансформацией формы. При повторном выполнении процедуры обнаружения в общем случае возникает бесконечный ряд разнообразных форм. При этом в процессе трансформации могут возникнуть формы и с другими значениями неподвижной точки. Например, для треугольной формы последовательные значения неподвижной точки будут следующими: 14T0,38T0,14T0,716T0,18T0,14T0,.... В этой последовательности формы, отвечающие одному и тому же значению неподвижной точки 14T0, показаны на рис.10.

Несмотря на сужение класса сигналов по мере перехода от начального признака к следующему признаку, тем не менее, и признак формы характеризует целый класс объектов. Поэтому в данном примере правильнее говорить не о треугольной форме, а о треугольноподобной форме сигнала.

Процесс обнаружения является процессом накопления, поэтому очевидно, что при его многократном повторении происходит сужение класса. Выражается это в увеличении крутизны фронтов, в постепенном  приближении к форме, которая отвечает случаю квантованного сигнала.

Если же процесс обнаружения выполняется для квантованного сигнала, то для такого представителя класса процесс обнаружения является сходящимся. Он заканчивается преобразованием сперва в форму меандра, а затем в форму тождественно равную нулю. Число шагов при этом зависит от числа ступенек в квантованном сигнале и пропорционально этому числу.

Представление сигналов признаками в определенных случаях применения может оказаться эффективнее, чем с помощью членов степенного ряда. Связано это с тем, что действие признака распространяется на весь временной интервал одинаковым образом, в то время как ошибка представления конечным рядом с течением времени возрастает. В тоже время признак всегда характеризует не один объект, а класс объектов, содержащий в общем случае бесконечное число объектов.

## Заключение

В работе показано, что моделирование сигналов в рамках теории решеток позволяет получить разложение по конечной системе признаков. Показано также, что средства моделирования здесь напрямую связаны с особенностями формы сигналов как физических объектов, в то время как классические средства ориентированы на спектральный состав используемой для моделирования функции.

Предложенные математические средства позволяют осуществлять фильтрацию сигналов не путем измерения и преобразования спектра, а путем узнавания объекта. В определенных случаях это позволяет существенно повысить скорость обнаружения сигнала.

Литература

1.	Кац М.,Улам С. Математика и логика. М.: Мир, 1971.

2.	Бермант А.Ф.,Араманович И.Г. Краткий курс математического анализа. М.: Наука, 1969.

3.	Ханджян О.А.//РЭ. 1986. вып.8, стр.1605.

Подписи к рисункам в статье “Представление периодических сигналов с помощью последовательности признаков” ( Ханджян О.А., Ханджян А.О. )

Рис.1. Представление сигнала областью.

Рис.2. Представление гармонической функции степенным рядом.

Рис.3. Преобразование x() в xH(): а) исходный сигнал б) дополнительный сигнал в) дополнительный сигнал после сортировки г) нормализованный дополнительный сигнал

Рис.4. Обнаружение сигнала.

Рис.5. Обнаружение признака периодичности.

Рис.6. Обнаружение признака симметрии.

Рис.7. Обнаружение неподвижной точки.

Рис.8. Обнаружение меандра.

Рис.9. Обнаружение гармонической формы.

Рис.10. Класс форм с неподвижной точкой 14T0.